## Структурированное описание базовых понятий CAD

## (на примере AutoCAD-логики, она общепринята в отрасли).

## Правила сопоставления при конвертации растра в DXF.

## Основные термины и их смысл:

DIMENSION (размеры) — объекты, отображающие геометрические параметры (длины, углы, радиусы). В CAD это не просто текст, а параметрические объекты: выносные линии, размерные линии, стрелки/засечки, текст размера, привязки к точкам. Они автоматически обновляются при изменении геометрии.

HATCH (штриховка) — заполнение замкнутой области узором (линии, точки, текстуры) для обозначения материала или сечения. Важные свойства: тип штриховки (ANSI, ISO, пользовательский), масштаб, угол поворота, ассоциативность (при изменении контура штриховка перестраивается).

Слои (Layers) — способ организации чертежа. Каждый слой может иметь свои цвет, тип линии, вес линии, состояние (включён/заморожен/заблокирован). На слоях группируют объекты по назначению: оси, размеры, контуры, штриховки и т.п.

Единицы измерений — линейные (мм, дюймы) и угловые (градусы, радианы). В CAD важно явно задать единицы и точность (например, 0.01 мм), чтобы избежать ошибок при экспорте/импорте.

Оформление линий — определяется типом линии (Continuous, Hidden, Center) и весом линии (Line Weight). В печати вес линии влияет на толщину, в экране — на читаемость.

Текст — текстовые объекты с заданными стилем, высотой, углом наклона, выравниванием. В CAD текст может быть однострочным (TEXT) или многострочным (MTEXT).

Правила замыкания и границы штриховки — для корректной штриховки контур должен быть топологически замкнутым (без зазоров). В CAD часто используют допуск зазора (Gap Tolerance): если зазор меньше этого значения, система считает контур замкнутым.

## Что такое MAIN/THIN/AXIS/DIMS/TEXT

Это типичные имена слоёв (не стандарт, а общепринятые соглашения):

- MAIN — основные видимые контуры детали (сплошные толстые линии). Обычно цвет белый/чёрный, вес линии 0.5–0.7 мм.

- THIN — тонкие линии: вспомогательные построения, невидимые контуры, выноски, линии разрыва. Вес линии 0.18–0.25 мм.

- AXIS — осевые и центровые линии. Тип линии — штрихпунктир, цвет часто красный/жёлтый, вес 0.25 мм.

- DIMS — все размерные объекты (выноски, размерные линии, текст размеров). Цвет синий/зелёный, вес 0.25 мм, тип линии Continuous.

- TEXT — текстовые надписи (технические требования, позиции, спецификации). Цвет чёрный, высота текста по стандарту (например, 2.5 мм).

Такие имена позволяют быстро сортировать объекты при экспорте, печати и проверке.

## Правила сопоставления для экспорта из растрового изображения в DXF

Для конвертации растра (PNG/JPG) в DXF  фактически необходимо сделать векторизацию. Прямого «экспорта» нет: растр нужно распознать и превратить в CAD-объекты. Ниже — правила сопоставления и чек-лист.

1. Подготовка растра:

- Разрешение: не менее 300 dpi.

- Контраст: чёткие чёрные линии на белом фоне (или наоборот).

- Убрать шум, артефакты сжатия, тени, блики.

- Выровнять изображение (устранить поворот, искажения перспективы).

2. Классификация объектов по визуальным признакам:

| Растровый фрагмент | CAD-объект | Слой | Тип линии | Вес линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толстые чёрные линии | POLYLINE/LINE | MAIN | Continuous | 0.5–0.7 мм |
| Тонкие чёрные линии, выноски | LINE | THIN | Continuous | 0.18–0.25 мм |
| Штрихпунктирные линии | LINE | AXIS | Center | 0.25 мм |
| Заштрихованные области | HATCH | HATCH | ANSI/ISO | — |
| Числа, подписи | TEXT/MTEXT | TEXT | Continuous | 0.25 мм |
| Размерные выноски и числа | DIMENSION | DIMS | Continuous | 0.25 мм |

3. Алгоритмы распознавания:

- Контурные линии → векторные полилинии (трассировка контуров).

- Замкнутые области → полилинии + штриховка.

- Текст → OCR (оптическое распознавание символов) → текстовые объекты.

- Размеры → комбинация: геометрия (выноски) + распознанный текст → объекты DIMENSION.

4. Правила замыкания и границ:

- Если контур не замкнут, система должна либо:

  - автоматически замкнуть с допуском ≤ 1 мм, либо

  - пометить как «требует ручной доработки».

- Для штриховки: замкнутый контур обязателен; если контур разорван, штриховка не создаётся.

5. Единицы и масштаб:

- При векторизации обязательно задать масштаб (например, 1 пиксель = 0.1 мм).

- Проверить ключевые размеры (диаметр отверстия, длину стороны) по известным эталонам на чертеже.

6. Контроль качества:

- Проверить все штриховки на замкнутость.

- Убедиться, что размеры не перекрывают основные контуры.

- Проверить, что все текстовые надписи читаемы и размещены корректно.

- Провести проверку на дублирующиеся линии и зазоры.

7. Экспорт в DXF:

- Формат DXF: версия 2010 или новее (лучшая совместимость).

- Слои должны соответствовать принятым именам (MAIN, THIN, AXIS, DIMS, TEXT, HATCH).

- Типы линий и веса линий должны быть сохранены.

## Практический чек-лист после экспорта в DXF:

- Проверить слои: все объекты должны лежать строго на своих слоях (MAIN, THIN, AXIS, DIMS, TEXT, HATCH).

- Исправить типы линий: если оси пришли как сплошные — назначить CENTER.

- Назначить веса линий: не полагаться на «по цвету», а задать явные веса.

- Заменить «псевдоразмеры» (линии + текст) на нативные объекты DIMENSION — они будут корректно масштабироваться и обновляться.

- Проверить штриховки: все контуры должны быть замкнутыми; при необходимости замкнуть с допуском 1 мм и пересоздать штриховку.

- Проверить текстовые стили: весь текст должен быть на стиле MY_TEXT_ISO или MY_TEXT_SMALL.